建设项目环境影响报告表

项 目 名 称：       2017年中站区供热管网项目

建设单位(盖章)：     焦作市绿源热力有限公司

编制日期：二零一七年五月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别――按国标填写。

4．总投资――指项目投资总额。

5．主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

项目名称：      焦作市绿源热力有限公司

2017年中站区供热管网项目

文件类型：           环境影响报告表

适用的评价范围：  一般项目环境影响报告表

法定代表人：             吕富顺        （公章）

主持编制机构：   焦作市环境科学研究有限公司   （公章）

项目环境影响报告表编制人员名单表

| 编制 主持人 |  | 姓名 | 职（执）业资格证书编号 | 登记（注册证）编号 | 专业类别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 郭慧霞 | 0003275 | B251701801 | 轻工纺织化纤 |  |
| 主要编制人员情况 | 序号 | 姓名 | 职（执）业资格证书编号 | 登记（注册证）编号 | 编制内容 | 本人签名 |
|  | 1 | 郭慧霞 | 0003275 | B251701801 | 报告表 |  |
|  | 2 | 王淑贤 | 0012434 | B251701702 | 审核 |  |

资料收集整理及文本校对：靳沐轩

建设项目基本情况

| 项目名称 | 2017年中站区供热管网项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 焦作市绿源热力有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 谢梓茂 |  |  |  | 联系人 |  |  |  | 郭相辰 |  |  |  |  |
| 通讯地址 | 焦作市山阳区新城办事处墙南村铁路南 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13782897111 |  |  | 传真 |  |  | - |  |  | 邮政编码 |  | 454000 |  |
| 建设地点 | 瑞丰路（解放西路-跃进路），解放西路（怡光路-光华路） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | 焦作市中站区发展和改革委员会 |  |  |  | 批准文号 |  | 豫焦中站能源[2017]03511 |  |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  |  |  | 行业类别 及代号 |  | 公共设施管理业 N-78 |  |  |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | - |  |  |  |  | 绿化面积 （平方米） |  | - |  |  |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 662 |  | 其中：环保投资（万元） |  |  | 50 |  | 环保投资占总投资比例 |  |  |  |  | 7.5% |
| 评价经费 （万元） |  |  |  |  |  | 预期投产日期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目由来： 为加快中站区集中供热工程建设进展，满足居民冬季采暖需求，焦作市绿源热力有限公司拟投资662万元，建设2017年中站区供热管网项目，项目建成后将解决中站区区域热源不足的问题。 项目利用焦作龙源电厂2×660MW热电机组的现有热源进行集中供热，不新建供热锅炉。目前焦作龙源电厂配套供热管网主干管工程已经基本建设完成。本项目通过建设高温热水管道、波纹补偿器及阀门、检查井、固定支墩等设施，与已建管网并网对接，进行中站区部分路段范围的集中供热，不新建热力站。 经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正），项目属于鼓励类中第二十二项“城市基础设施”中第十一款“城镇集中供热建设和改造工程”，为鼓励类项目，同时已经由焦作市中站区发展和改革委员会备案，项目编号为豫焦中站能源[2017]03511，符合国家相关产业政策。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号），该项目需要进行环境影响评价，依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环保部令第33号），项目属城市基础实施及房地产（U）中的“管网建设”，按照规定应当编制环境影响报告表。 一、工程概况 1、建设内容及规模 项目采用直埋冷安装的方式敷设集中供热高温热水管网，将焦作龙源电厂的高温热水送至瑞丰路（解放西路-跃进路），解放西路（怡光路-光华路）沿线两侧用户，用于市民冬季供暖。项目热力管线总长约计3.34km，设计运行压力1.6MPa，供水温度130℃，回水温度70℃。 项目基本情况详见表1。 表1 项目基本建设情况一览表 项目; 管线路段; 管径（mm）; 管沟长度（km）. 供热管网; 瑞丰路（解放西路-跃进路）; DN300; 0.9. 解放西路（怡光路-光华路）; D500-DN400; 2.44. 合计; -; -; 3.34. 2、管道敷设方式 项目高温热水管网采用无补偿直埋冷安装的方式进行管道敷设，其中瑞丰路（解放西路-跃进路）管道敷设在道路东侧，解放西路（怡光路-光华路）管道敷设在道路南侧。整个施工过程将分期分段进行，首先将预埋沟工作面范围内的表面土层挖掘出来，待管道敷设完毕后立即回填土层，并及时敷设沥青混凝土和砂浆，清理完毕后即进行下一路段管网的敷设。 为提高项目供热的可靠性，工程高温热水管网采用闭式双管制环状管网结构，供、回水管道并列敷设。管道穿过城市道路时，若覆土深度达不到设计要求，采用水泥套管或加水泥盖板等措施加以保护；当覆土深度达到设计要求时，直接埋地敷设。分支处设阀门井，管道低点设放水井，高点设放气井。当管道穿越繁忙的交通地段时，根据区域实际情况采用顶管穿越或分侧开挖的敷设方式。 3、原辅材料消耗情况 项目原辅材料主要为高温热水管网敷设过程中所需的各种管材、管件、阀门及管网补偿器等。 3.1 热水管道 项目高温热水管网采用外购的预制直埋保温管进行敷设。预制直埋保温管采用高密度聚乙烯、聚氨酯材质制备，其保温结构由内到外依次为硬质聚氨酯发泡辅料、高密度聚乙烯保护层；聚氨酯材料与钢管紧密结合，具有良好的保温和防腐性能。钢管管道公称直径DN≥300mm，采用双面埋弧焊螺旋钢管，材质为Q235-B钢。 3.2 阀门 热水管网的关断阀门采用球阀，DN≥500mm的分段阀门，为开启方便应设有旁通球阀；热力站内的阀门当管径DN≥50mm时，采用法兰连接，管径DN＜50mm时采用螺纹连接。 3.3 管网补偿器 直埋热水管网的热补偿，尽量利用地形及道路的变化，采用加长弯头自然补偿，对于长直管段，采用无补偿直埋敷设，不满足自然补偿和无补偿敷设条件的采用有补偿敷设，补偿器选用套筒补偿器。 3.4 管件 管道的弯头、三通、变径管均采用标准成品件，弯头弯曲半径R=2.5D，无补偿弯头弯曲半径R≥2.5D，并且壁厚比只管厚1-2mm，压力水平较高的三通处采取加强措施。 项目热水管网管线详细使用情况见表2，主要原辅材料使用情况见表3。 表2 工程热水管线使用情况一览表 类别; 名称; 材质; 规格; 用量（km）; 备注. 原辅材料; 热水管线; 预制直埋保温管; DN500; 2×0.77; 合计3.34; 外购成品. DN400; 2×0.45. DN300; 2×0.45. 阀门; -; -. 补偿器; -; -. 固定支墩; -; -. 表3 工程原辅材料使用情况一览表 序号; 名称; 消耗量（m3）. 1; 水泥砂浆; 80. 2; 沥青; 540. 3; 商品混凝土; 80. 4、工程土石方量平衡情况 工程土石方主要为道路挖掘，经核算，确定挖方量为8350m3，工程设计回填土石方7400m3，剩余土方950 m3，剩余土方部分作为管线敷设沿线生态恢复绿化用土，其余均由有资质的渣土处置单位清运处理。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本次工程均为现有道路铺设供热管网辐射周围居民区，不存在原有相关的环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 焦作市位于河南省西北部，北依太行山，南临黄河，西北部与山西省东南地区相连。地跨东经112°43′31″—113°38′35″和北纬34°49′03″—35°29′45″之间，市境东西长102.05公里，南北宽75.43公里，总面积达4071平方公里，其中市区面积370平方公里。 2、地形地貌 焦作市位于秦岭纬向带东部，新华夏系第三隆起带——太行山复背斜东南翼，晋东南山字型构造前弧东翼，主要以断裂结构为其特点，间有局部褶曲构造，分为东西向构造体系、新华夏系、晋东南山字型构造等。东西向构造主要有盘古寺——朱村断层和凤凰岭断层。前者西起济源克井，沿山前地带至焦作偏向东南，被第四系覆盖，长80km有余，断层两端北升南降，形成明显的悬崖峭壁和山区与平原的自然分界线；后者西超西石河口，以东隐伏于第四系以下，西段与朱村断层相交。凤凰岭断屋系一正断层，断面向南倾，倾角为60~80度，表现为自山区向平原阶梯状下降。海拔高度在80~1700m。 3、气候 该区域属暖温带大陆性半干旱季风气候，最显著的气候特点为春季干旱多风，夏季炎热多雨，秋季温和气爽，冬季寒冷少雪，四季分明。年平均气温15.2℃，极端最高气温43.3℃，极端最低气温-17.8℃。年平均相对湿度62%。年平均降水量568.5mm，属全省降水量偏少的地区之一。年内降水量分配不均，多集中在6~9月份，此期降水量占全年的69.4%。近年来气候有所变化，表现较明显的是风速有减少的趋势，降水量也在减少。 据多年气象资料统计结果表明，该地区年平均风速1.9m/s，最多风向为ENE风，频率为12.9%；次多风向为NE风，频率为12.3%；年静风频率为6.9%。 4、水文 焦作市河流众多，大多发源于晋东南地区，水量比较丰富，焦作市地面总水量为30.97亿m3/年。焦作市中心城区及周围卫星城区域内共有八条河流，其中自北向南穿过市区的白马门河、西大沟、普济河、群英河、瓮涧河、山门河六条河流均源于市区北部太行山下，均为季节性河流，雨季时排洪泄洪，非雨季时排污。自西向东穿越市区南部的有新河、大沙河两条较大的河流。 5、生物资源 焦作市城市植被多为人工林，城郊及农村以农业植被为主，农田林网发展较快。焦作市生物物种多集中在太行山自然保护区内，共有植物种类200余科、700余属、1900余种，野生动物约300余种，鸟类200余种。 据现场调查，工程场址周边未发现受国家保护的野生动植物。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、社会经济概况 焦作市辖2市4县4区和1个示范区，总面积4071平方公里，总人口352.25万。其中城区面积108平方公里，总人口94.2万。 2、相关规划 （一）焦作市城市总体规划（2008-2020） 1、规划期限 近期——2008-2010年；远期——2011-2020年；远景——2020年以后。 2、规划区范围 东以省道S233和修武县城东界为界，南以S104省道和长济高速公路为界，西以中站区西界，月山站和X023县道为界，北以马村区为界，中站区北界及县道X012为界。行政辖区包括面积为680平方公里。 规划确定的中心城区建设用地的范围是：北临太行山麓，以影视路-焦辉路为界，东以万方工业区东界为界，南以大沙河为界，西以大石河为界，面积为140平方公里。 3、城市性质：中原城市群西北部区域性中心城市国际性山水旅游城市。 4、城市人口范围：2020年中心城区人口规模140万人。 5、建设用地（按国标100m2/人控制） 2010年100平方公里；2020年140平方公里。 6、工业集聚区的建设和布局 沿北部太行山重化工业发展轴和南部沿黄河轻工业发展轴，重点建设焦作中铝工业集聚区、焦西工业集聚区、焦东万方工业集聚区、焦南高新工业集聚区、博爱工业集聚区、沁北工业集聚区、沁城工业集聚区、孟州工业集聚区、温县工业集聚区等共计11个工业集聚区。 7、中心城区用地发展方向 规划由焦北商住组团、焦南行政组团、焦新科技组团、焦西综合组团、焦东综合组团、西部工业集聚组团、东部工业集聚组团共七个组团，组团网络式布局结构。焦作中心城区用地发展的总体拓展方向为“内优西展，主体南进”。 近期：内优西展，主城扩展采用内部优化调整，置换老城为主，适度兼顾新区开发模式，开发西部工业集聚区。 远期：主体南进。采用开发新区为主，旧城改造为辅的扩展模式，主城区主体向南扩展到大沙河，仅少量布局跨越大沙河发展的用地。 8、中心城区工业用地规划 通过企业搬迁和外围工业用地拓展，形成西部工业集聚区、东部万方工业集聚区、高新技术产业集聚区共三大工业集聚区和老城区分散工业点结合的工业用地格局。 项目选址位于焦作市中站区，属于规划的中心城区，项目为供热管网修建，与焦作市城市总体规划不冲突。 （二）焦作市集中供热规划（2010-2020） 焦作市人民政府以[焦政文（2011）144号] 对《焦作市城市集中供热规划（2010-2020年）》进行批复。 规划范围：焦作市城市集中供热范围以南水北调中线工程为界，以南以东区域称为东部供热区，以北以西区域为西部供热区。 规划热源：保留现有绿源锅炉房、高新区热电厂、李封热电厂、昊华宇航热电厂、三和利众自备电厂几个现状热源，作为调峰热源或事故热源，规划新建的万方电厂2×300MW与焦作龙源电厂2×660MW作为市区供热的主要热源。 规划管网规划：建设130/70℃高温热水管网，为新城区的居住、公用建筑供暖供热，与已建管网并网对接运行；建设高温蒸汽管网为工业区的工业生产及建筑供暖提供蒸汽。 根据《焦作市城市集中供热规划（2010-2020年）》，工程所在区域为西部供热区，利用焦作龙源电厂2×660MW热电机组作为热源，项目建设符合《焦作市城市集中供热规划（2010-2020年）》相关规定。 （三）南水北调中线工程 南水北调中线一期工程总干渠焦作工程位于温县、博爱、焦作市及修武县境内，总干渠在荥阳市李村穿过黄河，即进入焦作境内。途经温县的赵堡、南张羌、北冷、武德镇四乡，在沁河徐堡桥东穿越沁河，经博爱的金城、苏家作、阳庙三乡，于博爱聂村穿过大沙河进入城区，自启心村北穿越丰收路、人民大道，经新庄、新店、土林、西王褚、东王褚、西于村、东于村、小庄、定和、恩村、墙南出城区，经马村城区，于修武县方庄镇的丁村进入新乡境内。渠段全长25.545公里，目前已进入运行阶段。 根据焦作市南水北调办公室《关于南水北调中线工程焦作段总干渠两侧水源保护区划定工作进展情况的通报》（焦调办【2007】58号），解放区段总干渠长度4.44km，其中总干渠两侧一级保护区宽度100m，二级保护区左侧宽度2000m，右侧宽度1500m。一级保护区面积0.91km2，二级保护区面积17.85km2。 项目施工路段距南水北调中线工程总干渠最近距离约为3.5km，不在其保护区范围内。 （四）饮用水水源地区划 焦作市市区共有集中饮用水水源地4处，分别是太行水厂（二水厂）周庄水源地，峰林水厂（四水厂）闫河水源地，中站水厂（六水厂）李封水源地，新城水厂（七水厂）东小庄水源地，均为地下水水源地，开采中奥陶统灰岩含水层组。太行水厂周庄水源地（二水厂）位于焦作市山阳区北环路北侧焦煤技校附近。峰林水厂（四水厂）闫河水源地位于焦作市解放区新华北街西侧。中站水厂（六水厂）李封水源地位于焦作市中站区跃进路北侧。新城水厂（七水厂）东小庄水源地位于焦作市解放区西环路西侧焦西矿附近。 焦作市城区集中式饮用水水源地只设一级保护区，不设二级保护区。一级保护区划分范围原则上为以各水源地井群外包线向外径向距离300米的区域。 距项目施工路段最近的焦作市集中式饮用水源地为中站水厂（六水厂）李封水源地，项目距其最近距离约为1.2km，不在其水源保护区范围内。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 一、环境空气质量现状 项目位于焦作市中站区。本次评价采用焦作市环保局网站公示的中站区财政局站点2017年3月8日-14日环境空气监测数据。城区环境空气质量现状监测结果见表4。 表4 环境空气现状监测结果 单位：mg/m3 项目; SO2; NO2; PM10; PM2.5. 24小时平均; 24小时平均; 24小时平均; 24小时平均. 监测浓度; 44-74; 29-60; 66-208; 39-81. 标准限制; 150; 80; 150; 75. 最大超标倍数; 0; 0; 0.39; 0.08. 由上表可知，监测期间区域SO2、NO2日均浓度均能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，PM10 、PM2.5出现超标，超标原因为城区施工区域较多，导致扬尘产生量大，且机动车辆多，尾气排放量大，且焦作市春季气候干燥且多风沙。焦作市中站区环保局位于本次施工路段解放西路路南，紧邻本次施工区域，该统计数据能够代表施工区域环境空气质量状况。 二、地表水环境质量状况 项目纳污水体为新河。本次评价选取新河住郭庄断面作为地表水监测断面，数据采用《多氟多化工股份有限公司30万套/年新能源汽车动力总成及配套项目环境影响报告书》的监测数据，由谱尼测试于2016年4月28日至4月30日监测。 地表水环境质量现状详见表5 表5 地表水环境质量监测结果 单位：mg/L 监测断面; pH; COD; NH3-N. 新河住郭庄; 7.3-7.39; 15.3-35; 0.02-1.6. IV类标准值; 6-9; ≤ 30mg/L; ≤ 1.5mg/L. 断面目标值; —; ≤ 40mg/L; ≤ 5mg/L. 由上表可知，监测断面COD、NH3-N、浓度值均超出《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准要求，且COD浓度值不能满足焦作市控断面目标值要求。分析原因主要为新河为纳污河，接纳废水主要为沿途工业废水和生活污水，其中，沿途村庄生活污水集中处理率低，工业废水尽管大都经处理后达标排放，但各污染因子排放浓度距离受纳水体功能仍有一定差距，且受纳水体本身自净能力较差，最终导致污染物超标。建议相关部门加强沿途废水排放的污染治理及监管。 三、声环境质量现状 工程供热管网沿城市道路敷设，其中道路两侧35m±5m范围内属于4a类功能区，此外区域属于2类功能区。根据现场监测，所经路段沿线昼间噪声值为48～56dB（A），夜间噪声值为44～49 dB（A），施工路段周边敏感点处昼间噪声值为45～53dB（A），夜间噪声值为41～46 dB（A），均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相关标准要求。 四、生态环境质量现状 工程根据施工情况，选择施工道路的一侧进行开挖施工。施工路段均为现有道路，且路面良好，道路两侧多为居民区、学校、商业门面房等，以城市生态环境为主。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 项目; 保护目标; 与本项目相对位置; 保护级别. 名称; 性质; 方位; 距离. 环境空气、声环境; 中站区民政局; 政府机构; 解放西路北; 紧邻; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级、《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类. 中站区财政局; 政府机构; 解放西路南; 紧邻. 许衡实验中学; 学校; 解放西路南; 紧邻. 中站区环保局; 居民区; 解放西路南; 20m. 焦作四中; 学校; 解放西路北; 40m. 环怡小区; 居民区; 解放西路南; 紧邻. 中站区政府; 政府机构; 解放西路北; 紧邻. 中站区妇幼保健站; 医院; 瑞丰路东; 紧邻. 焦煤中央医院一分院; 医院; 瑞丰路西; 紧邻. 生态环境; 城市生态环境; —; —; —; —. 特殊保护目标; 南水北调中线工程; 水源地保护区; S; 3.5km; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类. 中站水厂李封水源地; 水源地保护区; E; 1.2km; 《地下水质量标准》（GB/T14848-93）III类.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 执行标准及级别; 项目; 标准限值. 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级; SO2; 24小时平均：150μg/m3. NO2; 24小时平均：80μg/m3. PM10; 24小时平均：150µg/m3. PM2.5; 24小时平均75 μg/m3. 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）IV类; COD; 30mg/L. NH3-N; 1.5mg/L. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）; 2类; 昼间; 60dB(A). 夜间; 50dB(A). 4a类; 昼间; 70dB(A). 夜间; 55dB(A). |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 执行标准名称及级别; 项目; 限值. 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2二级; 颗粒物; 周界外浓度最高点1.0mg/m3. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级; COD; 150mg/L. SS; 150mg/L. NH3- N; 25mg/L. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 昼间; 70 dB（A）. 夜间; 55 dB（A）. 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》 （GB18599- 2001）（2013年修订）. |
| 总 量 控 制 指 标 | 无 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 项目施工主要包括高温热水管道铺设，本次施工不涉及水-水热力站的建设，仅进行设备安装。 施工时，首先对管网在道路铺设位置提前定位，然后对道路挖宽2m，深2.5m沟槽，同时对沟槽进行夯实及平整，再由吊车对管道安装，管道安装完毕，对管道试压，合格后，沟槽回填并夯实，至路面恢复。 工程施工流程及产污环节见图1。 定位 挖沟槽 夯实及平整 吊装管道 （安装） 噪声、固废 扬尘、噪声 固废、噪声 材料 废水 水 试压 扬尘、噪声 回填并夯实 扬尘、噪声 路面恢复 沥青混凝土 图1 工程施工工艺流程及产污环节

主要污染工序： 阶段; 类别; 污染源; 污染因子. 施工期; 废气; 物料运输、土方开挖和回填、土地平整; 扬尘. 施工机械、车辆; 尾气. 路面恢复; 沥青烟. 废水; 管道试压; SS. 车辆冲洗废水; SS、石油类. 施工人员生活污水; COD、SS、NH3-N. 噪声; 施工设备; 噪声. 运输车辆; 噪声. 固废; 土方挖掘及回填; 弃土. 社会环境; 土方挖掘及回填、物料运输等; －.

工程主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 |  | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及 排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 物料运输、土方开挖及回填过程 | 扬尘 | 5kg/d | 1kg/d |
|  |  | 施工机械、运输车辆 | CO、NOX、 THC | - | - |
|  |  | 路面恢复 | 沥青烟 | — | — |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 管道试压废水 （0.24m3/d） | SS | 250mg/L，0.06 kg/d | 125mg/L，0.03 kg/d |
|  |  | 车辆冲洗废水 | 石油类、SS | 隔油池+沉淀池不外排 | — |
|  |  | 生活污水（1.8m3/d） | COD | 300mg/L，0.54kg/d | 210mg/L，0.378 kg/d |
|  |  |  | SS | 250mg/L，0.45kg/d | 125mg/L，0.225 kg/d |
|  |  |  | NH3-N | 30mg/L，0.054 kg/d | 27mg/L，0.0486kg/d |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 土方挖掘及回填 | 弃土 | 950 m3 | 0 |
| 噪 声 | 施工期 | 施工设备 | 设备噪声 | 80~100dB（A） | 厂界达标 |
|  |  | 运输车辆 | 车辆噪声 |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 项目施工期主要为高温热水管线敷设、阀门安装、检查井施工等；项目营运期主要为供热区域的供暖。项目营运过程对区域生态环境影响不大，对生态环境的影响主要集中在施工期。具体表现在以下几个方面： （1）开挖管网建设过程，对道路两侧和所涉及区域现有植被的破坏。 （2）工程施工期开挖出的土石方堆存和地表开挖、平整形成的裸露边坡而引起的水土流失。 （3）施工过程扬尘、堆土等对城市景观造成一定影响。 |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 项目施工期主要为高温热水管线的敷设，敷设过程施工行为主要包括路面破除、土方开挖回填和管网敷设等。施工过程对周围环境的影响主要为施工废气、废水、固废和噪声等污染物对区域环境的影响。 根据现场勘察，瑞丰路（解放西路-跃进路）、解放西路（怡光路-光华路）路段均尚未施工。 一、环境空气影响分析 项目施工废气主要为热水管线敷设过程中，物料堆放、运输、使用以及施工现场土方挖掘、堆存、回填过程产生的扬尘，以及施工机械、运输车辆燃油排放的尾气等。 （1）施工机械和运输汽车废气 施工中各种工程机械和运输车辆在燃汽油、柴油时排放的尾气含有THC、CO、NOX等大气污染物，其中运输车辆废气是沿交通路线沿程排放，施工机械废气基本是以点源形式排放。评价要求尽量选用低能耗、无污染排放的施工机械和车辆，运输车辆和施工机械应保持良好的运行状态，并选用优质的燃油，同时要求施工车辆加装尾气净化装置，以有效地减少汽车尾气污染物排放量。 由于施工车辆在现场范围内活动，尾气扩散范围有限，且工程施工区地势平坦，空气流通性好，排放废气中的各项污染物能够很快扩散，在采取评价要求的措施后，不会引起局部大气环境质量的恶化，加之废气排放的不连续性和工程施工工期有限，排放的废气对区域的环境空气质量影响较小。 （2）施工扬尘 热力管线敷设过程中，土方挖掘、堆存、回填和物料运输等过程均会产生扬尘，该部分扬尘沿施工路段呈线源排放。其中，土方挖掘、堆存、回填过程扬尘与砂土的粒度、湿度有关，并随天气条件而变化，难以定量估算。但就正常情况而言，扬尘量与砂土的粒度、湿度成反比，而与地面风速及地面扬尘启动风速的三次方成正比。经类比分析，工程施工扬尘产生最大量为3kg/d。由于在施工过程中，土质一般较松散，因此，在大风、天气干燥尤其是秋冬少雨季节的气象条件下，施工场地的地面扬尘可能对项目近邻的周边区域产生较大的影响。 物料运输引起的二次扬尘影响时间最长，其影响程度因施工场地内路面破坏和泥土裸露程度不同而异，当车速、车重不变的情况下，扬尘量完全取决于道路表面积尘量，积尘量越大，而此扬尘越严重。 为降低工程热力管网施工过程扬尘对周围环境的影响，并根据《焦作市2017年持续打好打赢大气污染防治攻坚战行动方案》 中的相关要求，评价要求： ①施工作业区应配备专人负责，做到科学管理、文明施工；在基础施工期间，应尽可能采取措施加快工程进度； ②“施工工地周边100%围挡”：施工现场应设置全封闭连续围挡，高度不低于2.5m。 ③“物料堆放100%覆盖”：对作业面和临时土堆应适当洒水，使其保持一定的湿度，洒水量要适度，既要起到防尘作用又要避免因洒水过多而影响施工；物料堆应设置在远离环境敏感点的位置，并采取遮盖、洒水、喷洒覆盖剂等防尘措施，水泥、石灰、石膏、沙土等易产生扬尘的物料应密闭存放，不能密闭的应当在其周围设置不低于堆放物高度的严密围挡，采取有效覆盖措施防止扬尘，并悬挂标示标牌； ④“施工现场地面100%硬化”：施工现场道路、作业区、生活区进行地面硬化，闲置场地应进行固化、绿化等防尘处理； ⑤“出入车辆100%冲洗”：施工现场出入口设置定型化自动冲洗设施，保证运输车辆不带泥上路； ⑥生产过程中使用商用混凝土，禁止现场搅拌混凝土，普通砂浆应使用散装预拌砂浆； ⑦“渣土车辆100%密闭运输”：进出工地车辆应采取密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载与车厢持平，不得超高；车斗应用苫布盖严、捆实，车厢左右侧各三竖道，车后十字交叉并收紧，保证物料、垃圾、渣土等不露出、不遗撒。车辆运输不得超过车辆荷载，不得私自加装、改装车辆槽帮。渣土运输车辆必须安装GPS装置，时速不得超过60公里； ⑧出现五级及以上大风天气，必须采取防扬尘应急措施，且不得进行土方开挖、回填、转运作业及工程拆除等作业； 另外，施工现场土地硬化过程中需要大量沥青混凝土，因此，沥青混凝土在敷设过程中将有少量沥青烟产生。按照设计要求，工程不设沥青混凝土拌合场，直接外购。只是在路面铺设过程中有微量沥青烟散发，产生时间短，产生量较小。 采取以上防尘措施后，施工期扬尘不会对环境空气造成较大影响，随着工程施工的结束，造成的影响也随之消失。 二、地表水环境影响分析 项目施工期废水主要为施工人员的生活污水以及施工废水。 生活污水：工程设计项目施工人员就近使用市内公共厕所，或与就近企事业单位协商使用其卫生间。经核算，工程施工人员生活污水产生的最大量为0.5m3/d，经公共处理设施处理后排入城市污水管网。 施工废水：①车辆冲洗水产生量为3 m3/d，废水中主要污染因子为SS、石油类和COD，评价要求采取隔油池+沉淀池的措施进行处理。因清洗水对水质要求较低，清洗废水经处理后能达到回用要求，为节约水资源，清洗废水经隔油池+沉淀池处理后，循环回用不外排；②管道试压过程中，会产生一定量的施压废水，产生量为0.24m3/d。该类废水除悬浮物较高外，其余水质指标均较低。评价要求试压废水经沉淀池沉淀后可就近直接排入市政污水管网。 采取以上措施后，施工期废水对地表水环境影响不大。 三、声环境影响分析 施工期间，噪声主要来源于施工机（械）器和物料运输车辆，噪声源强在80-100dB(A)之间，其噪声级随距离及障碍物影响而衰减。热水管线敷设过程噪声呈线源形式向两侧进行辐射。 当施工机械单独运行时，在距施工点40米处，施工机械噪声可由87~90 dB(A)降到68-72dB(A)，虽然低于《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中对昼间噪声的相关要求，但夜间对环境产生较大的影响。当多台机械设备同时施工时，各种机械噪声经叠加后，对周围声环境的干扰较大，在夜间施工噪声对周围声环境造成一定程度影响。 为减轻施工期噪声对周围环境及敏感目标的影响，评价要求： （1）从规范施工秩序着手，合理安排施工时间表，合理布局施工场地。 （2）文明施工，强化管理；施工场地内运输车辆限速行驶，禁止车辆鸣笛；避免材料的敲击及人的喊叫等，降低人为噪声。 （3）选用良好的施工设备，降级设备升级，并注意维护保养，使之处于最佳运行状态。 （4）对基础施工过程中的主要发声设备，应采用消声、减振等措施或用低噪声设备进行代替。 （5）建立临时隔声屏障，尽量选择远离居民区及办公区等敏感点的地方作为高噪声设备的作业现场，并缩短一次开机的时间，减小噪声对敏感点的影响。 （6）项目施工路段两侧多为居民区、学校、医院及办公企业等，为避免施工对居民的生活、学习造成严重影响，评价要求午休时段及夜间十时到次日六时之间禁止施工，对必须在夜间连续施工作业的，应预先报当地环境保护行政主管部门批准并予以公告，方可进行施工。 （7）做好周围群众的协调工作。建设单位应加强与周边居民、单位的联系，施工现场设置提示牌，及时通报施工进度，取得群众的谅解。 采取以上措施后，可将施工期声环境影响控制在最小范围，减轻对声环境的不利影响。此外，项目施工噪声特点表现为短期性、暂时性，随着施工活动的结束，项目施工噪声也随之结束。 四、固体废物影响 工程施工期固体废物主要为弃土。施工期共产生挖方8350m3，工程设计回填土石方7400m3，采用先土方填埋，后砂石填埋的方式回填，剩余土方950m3。评价要求施工中土石方尽量做到挖填平衡，减少弃土产生量；多余的弃土部分可作为管线敷设沿线生态恢复绿化用土，其余均由有资质的渣土处置单位进行清运处理，不得随意堆放于道路旁及易受雨水冲刷场所。清运时要求尽量选择居民区等敏感点分布较少的路线进行运输，并避开午休、夜晚等敏感时间，最大限度地降低土方运输对沿途环境的影响。 五、生态环境的影响 项目对区域生态环境的影响主要表现为热水管网施工过程中地面开挖可能产生的水土流失和植被破坏。其中水土流失主要集中在地面开挖、土石尚未回填的时段内，尤其是6~9月降雨集中季节。为降低项目施工对生态环境的影响，评价要求： （1）施工应尽量避开雨季，施工单位应与气象部门保持密切联系，以便在降雨前采取必要的临时防护措施。 （2）遇强降水季节易形成路面径流集中，造成路面开挖后土石的冲蚀。项目施工现场应有完善的排水设施，以确保开挖后，土石堆放区域附近排水顺畅。 （3）路面开挖后土石应定点堆放，且保持土石堆放坡面平整，减少雨水冲刷造成的水土流失；多余土石应及时送往城市垃圾处理厂，或定点堆放，用于绿化。 （4）路面开挖段应备有一定数量的防护物，如帆布、塑料布等，以便施工期间突然降雨时进行覆盖，防止土壤的侵蚀。 （5）严格控制临时工程范围，避免大面积破植被坏；施工结束后，及时进行路面硬化和绿化，搞好植被的恢复、再造，原有的花坛、绿化带地段种植匹配的花草树木；管线沿途尽可能植树种草，美化城市环境。 采取以上措施后，项目施工过程对区域生态环境的影响可大幅度降低。 综上所述，采取评价要求的措施后，项目施工期废气、废水、固废、噪声等污染物对城市空气、地表水、声环境以及生态环境等的影响将大幅度减轻。随着施工期的结束，施工过程的影响随之结束。

一、营运期环境影响分析： 项目利用焦作龙源电厂2×660MW热电机组的现有热源进行集中供热，不新建供热锅炉及热力站，运营期主要为热力供给，不产生废气、废水、固废、噪声污染等，对环境的影响主要表现为热力管道泄漏对环境造成的影响。 营运期，供热管道内存有一定的高温热水，泄露后会对环境特别是人为活动造成一定影响。评价要求： （1）根据《城市热力网设计规范》和《压力管道设计规范》的相关要求进行管道选材，禁止使用有毒有害的保温材料。 （2）管道连接处焊接均采用双面螺旋电弧焊，严格按照相关标准进行焊接处理。 此外，项目计采用监控调度系统对保证热源及供热管网进行监控。评价要求项目加强对管道的日常维护和检修，将管道泄露风险降到最低限度。 综上所述，项目在采取评价要求的相应防治措施后，营运过程不会对周围环境造成不良影响。 二、环境效益分析 随着城市化建设速度的加快，焦作市城区规模及城市人口均呈增长势态，对城市供热、供电等提出了更高要求。项目本着提高城市供热普及率及优化城市环境的原则，对中站区瑞丰路（解放西路-跃进路）、解放西路（怡光路-光华路）进行集中供热管网敷设。项目建成后，可对施工路段周边实现集中供热，并取代区域内民用或企业自建的燃煤锅炉，节省了大量的燃煤，并提高燃烧效率，不仅能够改善城市大气环境状况，还可减少由于运煤、除渣的运输量及其带来的交通压力，对环境形成正效益，做到节能减排。 三、产业政策相符性分析 经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正），项目属于鼓励类中第二十二项“城市基础设施”中第十一款“城镇集中供热建设和改造工程”，为鼓励类项目，同时已经由焦作市中站区发展和改革委员会备案，项目编号为豫焦中站能源[2017]03511，符合国家相关产业政策。 四、与《焦作市集中供热规划（2010年-2020年）》的相符性分析 根据《焦作市集中供热规划（2010年-2020年）》（简称供热规划），焦作市城市集中供热范围以南水北调中线工程为界，以南以东区域称为东部供热区，以北以西区域为西部供热区。本次工程所在区域属于西部供热区，利用焦作龙源电厂2×660MW热电机组作为热源，符合供热规划的相关要求。 五、工程污染防治措施及环保投资 工程总投资为662万元，环保投资50万元，占总投资的7.5%。工程污染防治措施及环保投资汇总见表6。 表6 工程污染防治措施及环保投资一览表 类别; 主要污染物; 防治措施; 环保投资（万元）. 施工期; 废气; 扬尘; 全封闭围挡，高度不低于2.5m; 5. 配备洒水装置，对作业面和土堆定时洒水; 4. 灰沙专用料池; 2. 配备油毡、帆布等，作为应急防尘遮盖; 2. 机械施工、运输车辆尾气; 施工车辆加装尾气净化装置; 3. 废水; 生活污水; 就近使用公共厕所或与就近企事业单位协商使用其卫生间，生活废水经公共污水处理设施处理后排入城市污水管网; -. 管道试压废水; 临时沉淀池处理后就近排入直接排入市政污水管网; 2. 车辆冲洗废水; 简易隔油池+沉淀池回用; 1. 固废; 废弃土方; 委托有资质的渣土处置单位清运处理; -. 噪声; 施工噪声; 临时隔声屏障; 7. 主要发声设备加装消声、减振等措施; 2. 生态环境; －; 排水沟; 2. －; 设置帆布、塑料布等防护物进行应急遮盖; -. 城市景观; －; 文明施工，制定合理的施工计划，设置围挡；施工结束后及时清理施工现场; -. －; 植被恢复，土地硬化; 20. 合计; 50. 总投资; 662. 环保投资占比例; 7.5%. 综上所述，在落实评价提出的污染防治措施后，评价认为工程在营运期间对周围环境的影响可以接受。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 |  | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 施工场地 | 扬尘 | 施工围挡、定期洒水等 | 有效减少 |
|  |  | 施工场地及运输沿线 | 施工机械、车辆尾气 | 加装尾气净化装置，缩短怠速、减速和加速的时间 | 有效减少 |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 施工人员 | 生活污水 | 就近使用公共厕所或与就近企事业单位协商使用其卫生间，经公共污水处理设施处理后排入城市污水管网 | 达标排放 |
|  |  | 管道试压 | 管道试压废水 | 临时沉淀池处理后就近排入直接排入市政污水管网 | 达标排放 |
|  |  | 车辆冲洗 | 车辆冲洗废水 | 简易隔油池+沉淀池，回用不外排 | 综合利用 |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 工程施工 | 废弃土方 | 委托有资质的渣土处置单位清运处理 | 安全处置 |
| 噪 声 | 施工期 | 施工机械、运输车辆 | 等效声级 | 规范施工，加强机械维护，设置临时隔声围护 | 有效控制 |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 为减轻工程对生态环境的影响，评价要求采取以下措施： 1、施工过程尽量避开雨季，且备有一定数量的防护物，如塑料膜等，突然降雨时进行堆土覆盖，降低施工过程中水土流失的可能性。 2、文明施工，制定合理的施工计划，设置围挡降低对城市景观的影响；施工结束后及时清理施工现场，做好植被恢复和土地硬化等工作。 采取以上措施后，工程施工对生态环境影响不大。 |  |  |  |  |  |

结论与建议

一、结论 1、项目建设符合国家产业政策 经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正），项目属于鼓励类中第二十二项“城市基础设施”中第十一款“城镇集中供热建设和改造工程”，符合国家相关产业政策。 2、项目建设符合《焦作市集中供热规划（2010年-2020年）》的相关要求 本次工程所在区域属于焦作市集中供热范围内的西部供热区，利用焦作龙源电厂2×660MW热电机组作为热源，符合供热规划的相关要求。 3、项目采用的污染防治措施可行，对环境的影响程度可以接受 本项目各类污染源采用评价要求的污染防治措施后，各类污染物均可做到达标排放；且项目污染物排放水平较低，对区域环境的影响可以接受。 项目在施工期将对生态环境产生一定的影响，经采取相应的管理措施及防护、恢复措施后，项目对生态环境的影响可以有效减缓。随着措施的实施，评价区的生态环境可以逐步得到恢复。 4、项目环保总投资 项目环保投资约50万元，占总投资比例的7.5%，应认真落实。 二、建议 1、建设单位应对各施工单位施工行为进行有效约束和宣传教育，保证施工期环境影响降低到最小。 2、加强施工过程管理，施工结束后及时清理现场，做好植被恢复和土地硬化工作。 3、工程应加强环保设施运行中的日常管理和维护工作，确保污染物长期稳定排放。 综上所述，在做到环评要求的各项污染防治措施的前提下，从环保角度而言，该项目可行。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日